Arquitetura de Computadores – Antes de Single Cycle.

Aula 1

Computador: The big Picture

CPU: ou microprocessador, executa sequencialmente instruções. Responsável pelo processamento de informação.

Memória: Armazena o programa (conjunto de instruções) e dados e resultados

IO Devices: Comunicação com o exterior: Unidades de entrada e de Saída

System Bus: Interliga os subsistemas:

- Data Bus: Barramento de transferência de informação CPU <--> Memória, CPU <--> Input/Output.

- Adress Bus: identifica a origem e o destino da informação.

- Control Bus: sinais de protocolo que especificam o modo como a transferência deve ser feita.

Visão simplificada do CPU

ALU: (Unidade Aritmética e Lógica), realiza as operações aritméticas e lógicas mais comuns (Soma, Mult, Div, AND, NOR, XOR; OR)

Registos: elementos de armazenamento (memória) localizados dentro do CPU. Um registo armazena uma única unidade de informação: por exemplo 1 byte.

Unidade de Controlo: responsável pela coordenação de vários blocos do CPU, durante a execução de uma instrução.

Registos mais importantes:

Program Counter (PC): Usado para guardar o endereço da memória onde se situa a próxima instrução a ser executada. Após a leitura do código da instrução, o PC é incrementado para a instrução seguinte.

Registos de utilização geral

Programa

É um conjunto de instruções que vão ser executadas sequencialmente pelo CPU.

Envolve 3 passos fundamentais:

Leitura da Instrução: as instruções estão armazenadas na memória externa

Descodificação da instrução: qual operação a realizar, onde residem os operandos e onde deve ser colocado o resultado

Realização da Operação: Associada á instrução

Após a execução da instrução, o CPU avança para a instrução seguinte.

Assembleia

Linguagem básica de programação de microprocessadores, legível por humanos

Conjunto de instruções que realizam operações simples como somar o conteúdo de 2 registos, subtrair, inicializar um registo com um valor, transferir um registo interno para a memória.

Add $1, $5, $7

Sub $3, $4, $2

Ori $6, $0, 0x1234

Código Máquina

Sequência de bits que codifica cada uma das instruções assembly.

Exemplo:

Add $1, $5, $7 -> 0x00A70820

Sub $3, $4, $7 -> 0x00821822

Ori $6, $0, 0x1234 0x340 -> 0x34061234

É gerado por um compilador quando é escrito numa linguagem, por exemplo assembler para assembly.

MIPS

É um microprocessador de 32 bits, ou seja cada registo interno armazena uma word (de 32 bits) e a ALU opera sobre 32 bits.

Tem 32 registos internos de uso geral.

Podemos fazer operações aritméticas (add, sub , addi, etc...), operações lógicas bitwise (and, or, ori, etc...), operações de deslocamento (sll, srl, sra)

System calls

Como funciona uma syscall?

- O SO verifica o valor de $v0 para saber qual é a tarefa a realizar

- (Se necessário) o SO lê os valores de entrada dos registos $a0 a $a3 (argumentos)

- O SO executa a tarefa

- O SO coloca o resultado no registo $v0

Ex.:

Ori $v0, $0, 11     # syscall print char

Ori $a0, $0, 0x31 # argumento = 0x31 = ‘1’ caractere 1

Syscall

Aula 2

Memória RAM

Memória: Dispositivo capaz de armazenar informação digital binária

São construídos à custa de flip-flops.

Portos de entrada: clk, addr (vector de 4 bits), enable, wr (write), rd (read)

Portos de entrada e saída: data_io (vector de 8 bits)

Para compreendermos o algoritmo:

type type_name is array (range) of element_type;

- Addr: endereço de 4 bits porque dá para 16 combinações.

- TData é o elemento atómico, o byte que é 8 bits.

- TMemory é um array de 16 posições de memória do tipo TData (byte)

- s_mem: signal interno com TMemory

- s_rdData: signal interno vector 8 bits

- Se o enable e o write estiverem a um (1), passa o valor do data_io (em byte) para o arrays_mem na posição de memória do valor do addr inserido. Depois disso passa a data do s_mem para s_rdData que passa para para a saída data_io se o enable estiver a um (1), o read tiver a um (1) e o write tiver a zero(0). Se não fica em alta impedância.

Exemplo:

Clk = 1, addr = 1001, enable = 1, wr = 1, rd = 0, data_io = 11110000

Logo:

to_integer(unsigned(1001) == 9

Addr                                            s_mem

| 0 | Null | Null | Null | Null | Null | Null | Null | Null |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Null | Null | Null | Null | Null | Null | Null | Null |
| 2 | Null | Null | Null | Null | Null | Null | Null | Null |
| 3 | … |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Arquitectura básica de um SO

Modelo de von Neumann: mesma memória para os dados e para as instruções.

Modelo de Havard: duas memórias diferentes.

Endereço: Número único que identifica cada registo de memória.

Espaço de endereçamento: a gama total de endereços que o CPU consegue referênciar, o que depende da dimensão do barramento de endereços. Número de endereços gerados: 2^16 se o barramento for de 16 bits.

Exemplo: se um CPU com um barramento de endereços de 16 bits pode gerar de 0 a 2^16-1 endereços!!!!

Gama: 0x0000 a 0xFFFF

1 Endereço em binário: _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _

No lugar de cada _ pode ser 0 ou 1, 2 hipóteses para 16 lugares.

Secção de dados / datapath: elementos de encaminhamento (multiplexers p.e.), processamento(ALU), armazenação(registos) de informação.

Unidade de controlo: coordena os elementos do datapath. Dependendo da arquitectura, pode ser um elemento combinatório ou uma máquina de estados!!!!!

Independentemente da Unidade de controlo, o o CPU é SEMPRE uma máquina de estados SÍNCRONA!!!!

Ciclo base de execução de uma instrução:

Instruction fetch:  leitura do Código máquina da instrução residente em memória.

Instruction decode: descodificação da instrução pela unidade de controlo.

Operand fetch: leitura dos operandos

Execute: Execução da operação específica pela instrução.

Store Result: armazena o resultado da operação no destino especificado na instrução.

Next instruction.

A Cinza azul é a fase fetch e a laranja carregado é a fase executer...

Codificação de instruções:

Arquitectura do Conjunto de Instruções: ISA (Instruction Set Architecture)

Instruction set: coleção de todas as operações/instruções que o processador pode executar

O ISA também é designado por “modelo de programação.”

Camada de abstracção que representa a interface entre o hardware e o nível mais básico de software.

Descreve tudo o que o programador necessita de saber para programar correctamente, em linguagem máquina, um determinado processador.

Exemplos de ISAs:

- Mips

- ARM (Nintendo, Smartphones, etc...)

- Intel x86 (PCs, MACS...)

- PowerPC

- Cell (PlayStation 3).

Requesitos básicos: fácil de entender, e programar desenvolver compiladores eficientes e implementação simples em hardware.

Aula 3 – MIPS e ISA

Stored program: Implica que na memória possa residir ao mesmo tempo o código fonte de um programa em C, um editor de texto, um compilador,  e o próprio programa resultante da compilação.

Instruções e classes de instruções:

É possível considerar que um grupo limitado de classes de instruções possam ser comuns a todas ou à maior parte das arquitecturas, como por exemplo, haver classes de processamento aritmético e lógico, transferência de informação e controlo de fluxo dse execução.

Princípos de bom design de hardware:

- Mais simples = melhor para usos  regulares

- Mais pequeno = mais rápido

- Mais comum = mais rápido

- Bom design = mais compromissos com o cliente.

- Todas as instruções são codificadas com o mesmo número de bits, instruções aritméticas operam sempre sobre registos internos e depositam o resultado também num registo interno.

(3)  quando o operando é uma constante, ela deve fazer parte da instrução     (vulgar em mais de 50% das instruções).

(4)   por exemplo a possibilidade de codificar constantes de maior dimensão mantendo o tamanho das instruçõ~ees.

Instruções de tamanho variável vs tamanho fixo:

Instruções de tamanho variável: Codigo mais pequeno, maior flexibilidade, instruction fetc em vários passos.

Instruções de tamanho fixo: instruction fetch e decode mais simples, mais simples de implementar em pipeline.

Números de registos internos:

Menos registos:

- Menos hardware

- Acesso mais rápido

- Menos bits de representação de registo.

- Mudança de contexto mais rápida

Mais registo:

- Menos acessos à memória

- Variáveis em registos

- Certos registos podem ter restrições sde utilização

Localização dos operandos das instruções:

Acumulador: resultado das operações armazenado num registo especial chamado de acumulador.

Stack: operandos e resultado armazenados numa pilha de registos.

Register-memory: operandos residem nos registos internos do CPU ou em memória.

Load-Store: operandos das instruções residem em registos internos mas nunca em memória. (register to register operation).

MIPS

- 32 registos de uso geral de 32 bits cada um (1 word == 32bits)

- ISA Baseado em instruções de dimensão fixa 32bits.

- Memória organizada em bytes (8 bits) (byte addressable).

- Espaço de endereçamento (com um barramento) de 32 bits ( 2^32 endereços possíveis == 4GB de memória)

- Barramento de dados externo de 32 bits (????

- Arquitectura load-store

Codificação das instruções no MIPS

Formato R

| OP (6 bits) | RS (5 bits) | RT (5bits) | RD(5bits) | Shamt(5) | Funct(6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

op: opcode, é sempre zero nas instruções do tipo R

rs: endereço do registo que contem o primeiro operando fonte

rt: endereço do registo que contem o segundo operando fonte

td: endereço do registo onde o resultado vai ser armazenado

shamt: shift amount (útil apenas em operações de deslocamento)

funct: código da operação a realizar

EXEMPLO:

Add $8, $17, $18

Op=0.            Rs = $17       rt = $18.        Rd = $8        shamt = 0Funct = 100000

| 000000 | 10001 | 10010 | 01000 | 00000 | 100000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Código máquina: 000000 10001 10010 01000 00000 100000 ==

==  0000 0010 0011 0010 0100 0000 0010 0000 ==

== 0x02324020

EXEMPLO 2:

sll $10, $16, 4

op                   null             $16                $10                   4                 funct

| 000000 | 00000 | 10000 | 01010 | 00100 | 100000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Instrução: 0x00000000:

“Stands for sll r0,r0,0, meaning: Logically shift register 0 zero bits to the left and store the result in register 0”

Nop: no operation.

Instrução move:

Instrução virtual:

sTRReansferência entre registos:

or $r1 $0 $r2

= move $r1, $r2

Aula 4 - Branches

Instruções de controlo de fluxo de execução (beq, bne, etc...)

Branches: saltos / jumps condicionais

Se a condição for verdadeira, então o valor do program counter (PC) é substituído pelo endereço correspondente do label. E a instrução que é executada de seguida é a que está no endereço alvo.

Instruções reais:

- beq

- bne

Instruções Virtuais:

- bgt

- blt

- bge

- ble

- li

- la

- move

- ...

Instrução SLT

slt $r1, $r2, $r3

set r1 if r2 < r3

- r1 = 1 se r2 < r3 é verdadeiro

- r1 = 0 se r2 < r3 é falso

A utilização das instruções bne, beq, slti e slt em conjunto com o registo $0, permitem a implementação de todas as condições de comparação entre dois registos.

Exemplo:

A instrução virtual “bge”:

bge $4, $7, exit

é decomposta em:

slt $5, $4, $7,

beq $0, $5, exit

A instrução virtual “bgt”

bgt $4, $7, exit

é decomposta em:

slt $5, $7, $4,

bne $5, $0, exit

Modo de endereçamento: relativo ao PC

Aula 5 – Acesso à memória

Instruções de transferência entre registos e memória externa:

Modo de endereçamento: método (instrução) usado para aceder ao elemento que contém a informação.

Endereçamento do tipo registo: os endereços dos registos internos envolvidos são diretamente especificados na própria instrução.

Como é feito o acesso a informação residente na memória externa?

Como um endereço de memória ocupa 32 bits, isso ocupava a totalidade do código máquina da instrução, então a instrução indica um registo que contém o endereço de memória a aceder. Endereçamento indireto por registo.

Leitura da memória (lw):

Transfere uma word de 32 bits da memória para um registo interno.

lw $r_destino, const($r_endereço)

const: constante de 16 bits em complemento para 2

Escrita na memória (sw):

Transfere uma word de 32 bits do registo para a memória internal.

sw $r_origem, const($r_endereço_destino)

const: constante de 16 bits em complemento para 2

Codificação das instruções do acesso à memoria no MIPS:

Formato I (immediate)

| Opcode | rs | rt | offset |
| --- | --- | --- | --- |

Offset: 16 bits em complemento para 2: -32768, 32767

EXEMPLO:

A instrução:

lw $8, 20($5)

“load word in $5 to $8”

Ou seja, o rs vai ser o $5, e o rt vai ser o $8:

| 100011 | 00101 ($5) | 01000($8) | 0000 0000 0001 0100 (20) |
| --- | --- | --- | --- |

No store word sw também é igual.

É nestas instruções (lw e sw) que vemos a arquitectura load-store.

NOTA: o registo $5 é equivalente a dizer que o endereço de memória dele é 0x10010006 na memory stack. ($5 == 0x10010006).

Restrições no acesso aos endereços do MIPS:

Externamente, só podemos aceder aos endereços do MIPS memória em múltiplos de 4, porque só tem 30 bits dos 32 disponíveis:

_ _ _ _    _ _ _ _    _ _ _ _    _ _ _ _    _ _ _ _    _ _ _ _    _ _ _ _    _ _ _ _

____1 byte____    ____1 byte____    ____1 byte____   ____1 byte____

_____________________ 1 word ______________________________

Os dois tracinhos a vermelho estão indisponíveis e são as combinações dnos números 00 -> 0, 01 -> 1, 10 -> 2, 11 -> 3

Logo o acesso a words só é possível em múltiplos de 4.

Se numa instrução de leitura ou escrita de uma word for especificado um endereço não múltiplo de 4, o MIPS gera uma excepção. Contornamos o problema com a directiva “align n” que vai alinhar num endereço com valor múltiplo de 2^n.

No entanto no MIPS a memória é byte addressable, ou seja, conseguimos aceder a cada byte fazendo a leitura e escrita de um só byte (lb ou sb).

Como?

O MIPS gera o endereço múltiplo de 4 (uma word) que inclui o endereço pretendido.

No caso de leitura:

- executa uma instrução de leitura de 1 word desse endereço múltiplo de 4

- dos 32 bits lids. retira os 8 correspondentes.

No caso de escrita:

- executa uma instrução de leitura de 1 word desse endereço mult. De 4.

- de entre os 32 bits substitui os 8 bits que são para modificar / escrever

- escreve a word nesse endereço

Isto é conhecido como “read-modify-write”

LUBU: LOAD BYTE UNSIGNED:

Mete o valor do registo de destino tudo a zero 24 bits mais signiticativos a 0:

lbu $5, -4 ($2) # o offset continua a ser comoplemento para dois. O valor byte a ser recebido pelo $5 é que vai ser positivo.

O MIPS é do tipo Little endian

Ou seja, a word: 0x012387A5 ( 0x 01 23 87 A5) é guandada como:

| Endereço | Memória |
| --- | --- |
|  | ... |
| 0x10010003 | 01 |
| 0x10010002 | 23 |
| 0x10010001 | 87 |
| 0x10010000 | A5 |
|  | ... |

Aula 6 – Directivas e ponteiros em C.

Diretivas do Assembler

- Não são instruções da linguagem do assembly.

- Servem para reservar e inicializar espaço de memória para variáveis

- Controlar os endereços reservados para variáveis de memória

- Especificar endereços de colocação de código e dados na memória

- Definir valores

.DATA # 0x10010000

Significa que as directivas / dados que ficam na memória podem ser escritas

.ASCIIZ str

Reserva espaço e armazena uma string em sucessivas posições de memória e acrescenta o terminador nulo ‘\0’

Exemplo:

.asciiz “ola mundo!”

.SPACE n

Reserva n posições consecutivas de memória sem inicialização.

EXEMPLO:

// para reservar um array de 8 inteiros: 8*4=32

.space 32

// para reservar um array de caracteres: 8*1= 8

.space 8

.BYTE b1, b2, b3, b4

Reserva espaço em bytes e armazena os bytes que inserimos.

EXEMPLO:

.byte ‘a’, ‘b’, ‘c’, ‘d’

.WORD w1, w2, w3, w4

Reserva espaço e armazena as words na memória que inserimos

EXEMPLO:

.word 1, 2, 3, 4

.ALIGN n

Alinha o próximo item num endereço múltiplo de 2^n

EXEMPLO:

.Asciiz “ob”

.align 2

.word 0x1234

| 0x10010007 | 0x00 |
| --- | --- |
| 0x10010006 | 0x00 |
| 0x10010005 | 0x12 |
| 0x10010004 (Multiplo de 4) | 0x34 |
| 0x10010003 |  |
| 0x10010002 |  |
| 0x10010001 | b |
| 0x10010000 | o |

(neste caso não precisamos de meter align porque a word já vai meter automaticamente num endereço múltiplo de 4., mas num byte já precisamos de meter).

.EQV symbol, val

Substitui o sumbol pelo val.

Exemplo:

.eqv str, 2

.TEXT #0x00400000

Significa que começa a parte do código. A Parte das assembly language instructions.

.globl main

Nome do simbolo global aka simbolo que vai ser visível no código de outros ficheiros. Neste caso a função main.

Ponteiros

int *px;

*px = *px +1; // igual a ter x = x + 1

*px++;            // igual a ter x = x + 1 (devolve o valor antigo do x e mas avança para próxima posição / endereço)

(*px)++;         // igual a ter x = x + 1

*(px)++;         // igual a ter x = x + 1 (devolve o valor antigo do x e mas avança para próxima posição / endereço)

Aula 7

Codificação de Branches no MIPS – RELATIVO AO PC.

É do formato do tipo I

Exemplo:

Bne $8, $21, Exit

| 5 (Op) | 8 (rs) | 21 (rt) | Exit (offset) |
| --- | --- | --- | --- |

No offset, o exit não é o valor do endereço porque o offset ocupa 16 bits. Se fosse, a combinação máxima de endereços seria 2^16, em que só teríamos 64kb de armazenamento na memoria para o programa. Isso é muito pouco.

O offset para o exit, neste caso é um valor para ser somado ao valor de endereço atual, pelo PC.

PC = PC_ATUAL + offset

Assim já poderia ser de 2^32 = 4GB RAM.

No entanto... a maior parte das instruções de salto condicional realizam-se na vizinhança da própria instrução (normalmente entre +/- 16 instruções) e com 16 bits é possível endereçar 2^16 endereços distintos (64k endereços distintos).

No MIPS todas as instruções são armazenadas em endereços múltiplos de 4:

0x00400000, 0x00400004, 0x00400008, etc...)

Logo o valor de offset pode ser numa gama de -32k até 32k porque está em complemento para dois.

O valor PC_ATUAL é o valor da instrução seguinte a ser executada.

Exemplo:

Queremos saltar para a instrução else.

- O valor do PC é 0x00400004

- Queremos ir para 0x0040000C

- Logo: 0x0040000C – 0x00400004 = 8

- Como cada instrução ocupa 4 bytes: 8/4 = 2

- Offset = 0x0002

Código máquina: op = 5, rs = 19, rt = 20, offset = 2

000101 10011 10100 0000000000000010

Interpretação de uma instrução de branch pelo CPU:

Exemplo:

- 0x1509FFFD (está no endereço 0x00400030)

- 0001 0101 0000 1001 1111 1111 1111 1101

- 000101 01000 01001 1111111111111101

- bne         $8        $9         -3 (complemento para 2)

Endereço alvo = PC + offset*4 = 0x00400030 + (-3*4) = 0x00400030 – 0x0C = 0x00400028

Codificação de saltos incondicionais de MIPS

Instrução do tipo J – PSEUDO-DIRECTO.

| Op code (6 bits) | R (26 bits) |
| --- | --- |

As instruções começam sempre em múltiplos de 4, logo a instrução começa sempre em “00”, logo a parte R não tem esses dois “00” implícitos.

A máquina ao ler a instrução do tipo R, dá um shift de 2 para meter esses dois “00” finais passando de 26 para 28 bits:

Onde a máquina vai buscar os 4 bits finais (da esquerda) para completar os 32 bits do endereço, da instrução?

Ao program counter, aos 4 primeiros bits do endereço do program counter.

Então fica:

_ _ _ _    _ _ _ _    _ _ _ _     _ _ _ _    _ _ _ _     _ _ _ _    _ _ _ _  _ _ _ _

4 primeiros bits do endereço do PC

valor R

00 derivado ao shift pois derivado às instruções serem múltiplos de 4

Instrução JR – INDIRECTO POR REGISTO.

É do tipo R

Jump On Register

jr $ra  # salta para o endereço que está armazenado no registo $ra

| Op (000000) | Rs | Rt (0) | Rd (0) | shmt (0) | Funct(8) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Funct é a função que jump on register

Rs é onde contem o registo com o endereço.

Chama-se a isto salto de endereçamento indirecto por registo.

Modos de endereçamento, MIPS:

Endereçamento tipo registo: instruções aritméticas e lógicas

Endereçamento indirecto por registo com deslocamento: acesso á memória

Endereçamento relativo ao PC: instruções de salto condicional

Endereçamento indirecto por registo: instruções de salto incondicional através do jr

Endereçamento directo ou pseudo directo.: salto incondicional j

Endereçamento imediato:

Um número muito grande de instruções são de operações aritméticas com constantes num dos seus operandos, onde são armazenadas na própria instrução (no caso dos addi, subi, andi, ori, slti, etc...)

É do formato I, logo os immediates vão ter 16 bits, 2^16 combinações.  Grandes o suficientes para guardar as mais utilizadas constantes

Gama de representações:

Casos gerais (addi, stli, etc) é de 32k a -32k, complemento para 2.

Instruções lógicas: 65k

Instrução lui (load upper immediate)

Imaginemos, temos um número 0x1234:

Se fizermos um ori com zero:

ori $12, $0, 0x1234 (16 bits)

o registo $12 fica com o valor x00001234 (32 bits)

no entanto, se fizermos com o lui:

lui $12, 0x1234 (16 bits)

o registo $12 fica com o valor 0x12340000 (32 bits).

Ou seja, a instrução lui é uma maneira de facilitar a manipulação de inteiros com mais de 16 bits, passando um valor de 16 bits para 32 bits em que o valor passa para os 16 bits mais significativos enquanto o valor dos 16 bits menos significativos é zero.

Casos onde é usado a lui:

Na instrução load address:

EXEMPLO:

temos um array declarado como MyData em que o array começa no segmento de dados em 0x10010034.

Instrução:

la $16, MyData

é traduzida como:

lui $1, 0x1001                     #0x10010000

ori $16, $1, 0x0034             #0x10010000 | 0x00000034

$16 = 0x10010034

Notas:

- O registo $1 é o $at que é reservado pelo assembler para permitir a tradução de instruções virtuais para instruções nativas.

- A instrução li é decomposta de igual forma à la.

Aula 8 – Subrotinas

Instrução JAL

Jump and link

Exemplo:

Endereço do jal func1 = 0x0040002c

Endereço da função func1 = 0x00400070

Endereço da instrução seguinte a jal func1= 0x00400030

código:

jal func1       # PC = PC(inst. seguinte) + Const(jal func1 -> funct1)

*salta- para o endereço da função func1*

*está na função func1*

*ela chega ao fim e encontra o segunte trecho de código*

jr $ra

*o $ra guarda-te o endereço do PC antes de ser incrementado para a função func1, ou seja o pc era o endereço posterior ao endereço do “jal func1” que era 0x00400030*

* código remota a função original do jal, mas na instrução seguinte.*

Para mais que duas funções não terminais, tem que se guardar os valores do $ra e das variáveis numa stack.

Podemos passar argumentos antes do jal para os registos $a0 a $a3

O valor a receber é no $v0

Se o valor for de 64 bits os 32 mais significativos são recebidos no $v1 e os restantes nos revistos $v0.

Estratégias para salvaguarda de registos:

Caller-Saved:

A função intermédia que chama uma outra função é ela que fica encarregue de guardar os registos antes de evocar a sub-rotina e depois de repor também.

Calle-Saved:

É a sub-rotina chamada quem guarda os valores dos registos e depois repõe antes de regressar ao programa chamador.

Um programa que chama outra função (intermédio) deverá guardar o seu conteúdo antes de evocar uma sub-rotina antes que esta altere algum registo dela.

Caso alguma ronita queira utilizar algum valor do $sn, deverá passar esse valor para um registo temporário ($t(n) por exemplo) ou para a memória externa (0($tn)).

Aula 9 – Stacks

Espaço de armazenamento temporário da memória:

- Usa uma estratégia de LIFO ( Last in first out)

- Usa um registo SP (Stack Pointer) que aponta para o topo da stack (contém o endereço) e que permite fazer operações de push e de pop.

Atualização do Stack pointer:

A stack utiliza as posições de memória mais elevadas, então ao inserir-mos um elemento, a stack decrementa para ir para o endereço seguinte e vice-versa.

A dinamic data ta também é conhecida como heap.

Recursividade: